诚控DAM传感器采集模块在Sysmac studio中的应用示例

本文将在对附件中的例程解释过程中，详细描述DAM模块的在欧姆龙新一代编辑环境Sysmac Studio中的使用方法。

采用NX1P2 配合RS485接口选项板进行示范，同时在一个网络中设置5个从站，对应DAM系列5种采集模块，DA（模拟量输出模块，从站地址16#01）、DO（数字量输出模块，从站地址16#02）、DI（数字量输入模块，从站地址16#03）、AD（模拟量输入模块，从站地址16#04）以及WT（称重模块，从站地址16#05）

- 工程建立及硬件配置

打开Sysmac Studio，选择新建工程

在右侧填写工程的基本属性：名称、路径以及CPU的机型等；

这里，例程中选择了NX1P2-9024DT1，该系列是欧姆龙新一代工业控制器，具备小巧、高速及多扩展接口等优点；

因为NX/NJ系列默认通讯形式为Ether CAT，于是需要选配Modbus通讯模块，来完成网络的搭建。

进入编辑环境后，选择“CPU机架”通过右侧选择菜单，将通讯模块拖至界面中间机架示意图中，完成硬件架构；

上述信息填写完毕后，来到编辑环境主页面，在左侧选择“控制器设置”-“选项板设置”，进入扩展选项板选项；

在选项板设置中，按照下图进行配置

随后，在左侧双击“I/O映射”选项，进入下图界面

依次选择“选项板设置”-“NX1W-CIF12”，并在展开的空白栏点击鼠标右键，选择“创建使用指定前缀的设备变量”，并获得名为OP1_Node_location_information的变量名；该变量名则代表了本工程中的Modbus网络；并且该变量可在“全局变量选项卡”中看到；

- 数据链接（映射）及软件配置

在数据变量表中，需要为即将读取的采集和输出配置数据区域；

点击“数据”-“全局变量”新建变量，用于暂存；

根据DAM模块的数据说明书，在例程中设定：

这里，先设定AD模块为8通道、DA模块也为8通道、DI模块为16点、DO模块也为16点，称重模块为２通道；

此处用户应当根据实际的模块型号来配置暂存数据格式；

数据配置完成后，即开始进行网络初始设定。在Sysmac Studio,NX1P的应用中，Modbus读取/写入指令分别由“NX_ModbusRTU_Read”和“NX_ModbusRTU_Write”组成，根据欧姆龙NX系列用户手册的定义，不再使用0x01、0x03等功能码完成命令的设定，而使用_MDB_READ_COILS;等直接命令进行，功能块参数也限定了独特的数据类型，为了功能块配置方便，我们先进行变量的声明，以及数据地址的设定；

如图：

在第一行回路中单击右键，插入上述ST内嵌语句段；

该语句段作用为： 定义Modbus RTU的通道，设定5个模块的读取/写入命令，并预设了与模块对应的寄存器起始地址和偏移量；

随后，可以调用“RTU写入”模块（即NX_ModbusRtuWrite）进行DA模块和DO模块的使用；

功能块重要参数：

DevicePort代表网络物理通道；

SlaveAdr代表从站地址，这里01代表了DA模块；

WriteCmd代表写入数据类型，在前述ST语句中已经用该类型对功能码、起始地址和数据长度进行了设定；

WriteDat 代表读取数据源起始地址；

这里，根据所具有DA模块的通道数不同，可以调整DAcmd.WriteSize的设定值，来调整读取数据的多少；

DO模块的写入，调整“SlaveAdr”为02，以及数据来源为“DO_temp”完成数字量的输出；

DI、AD即WT等模块需采用“NX_ModbusRtuRead”功能块

所填写内容与写入功能块大同小异，仅需要调整从站地址（SlaveAdr）以及数据的存储起始地址（DI_temp[0]）即可；

获得的数据存储于变量设定的地址，可根据需要，按照DAM使用手册进行数据处理，获得真实读数