诚控DAM模块威纶通触摸屏应用示例

本文将配套例程，对诚控DAM系列传感器模块在威纶通EasyBuider Pro环境下的应用进行配套解释，以帮助用户方便在该类环境下独立使用；

我们在单个Modbus网络中设置5个从站，对应DAM系列5种采集模块，DA（模拟量输出模块，从站地址16#01）、DO（数字量输出模块，从站地址16#02）、DI（数字量输入模块，从站地址16#03）、AD（模拟量输入模块，从站地址16#04）以及WT（称重模块，从站地址16#05）。

- 建立工程及配置

首先，打开Utility Manager，选择EasyBuilder Pro

建立环境完成后，选择“开新文件”，这里选择常见的“MT8050ie”作为示例硬件；

选择确定后，进入初始配置页面（系统参数设置），选择“新增设备”来进行Modbus RTU通道的设定；

随后进入Modbus配置：

根据预设条件，DAM模块作为从站地址为01-05，8050触摸屏作为主站，地址可以设置为99，点击“设置”配置Modbus的通讯格式

例程中进行如上图设置，用户可以根据自身DAM模块的配置情况进行修改；

设定完成后，点击确定，我们将会看到新增的Modbus 设备信息；

再次点击确定，进入空白编辑环境；

在此需要完成硬件连线，可以参考威纶通触摸屏的使用说明，我们选择com1，则需要按照下图接线：

- 数据连接

本例程中只进行数据读取和显示，所以选择数显控件进行展示

点击图标，进入新增控件的设置：

DA模块会有输出，则启用空间的“启用输入功能”，地址通过查询DA模块说明得知起始地址为40065，选用了4x，则后面只写小地址即可；这里因为有多个从站，我们需要将从站地址放于寄存器地址前，即1#65；

格式设定为16位有符号数：

这里均使用单个通道进行示例；

再次，点击数显空间，设置DO、DI、AD、WT模块的读取/写入模块；

上图为第二个DO通道的配置内容；单线圈读取选“0x_single_coil”;地址根据通道顺序进行设置，这里我用了2个控件来进行DI的输入，即2个通道，图示地址设置为2#2；

DI配置内容,作为读取空间，不需要进行输入，所以DI模块不勾选“启用输入功能”；

单线圈格式读取，仅读取1位

AD模块显示控件配置内容：

数据格式设定：

WT模块的设定：

设定完成以后，我们点击“在线模拟”

此时，我们使用串口监控工具进行侦听；

获得以下命令：

证明触摸屏发送了正确的命令；

格式：04 03 00 60 00 01 84 41代表向地址04的设备（AD模块），进行代码03的操作，操作首地址H0060，读取位数1，CRC校验位84 41；

查询AD读取

此时，如果连接了相应的DAM模块，则会收到相应的数据回复；

参考AD模块使用说明；